Bemutató Szkript

Általános bemutatás

A Migazzi Kft. egy magyar tulajdonú prémium óragyártó vállalkozás, mely évszázadok óta foglalkozik időmérő eszközök gyártásával, tervezésével és forgalmazásával, minden kategóriában. A váci székhelyű cég célja, hogy magas minőségű, precíziós mechanikus, kvarc, sport-, elegáns és luxus karórákat tervezzen és gyártson, a magyar ipari hagyományokat ötvözve a modern technológiai innovációval.

A projekt célja a Migazzi óragyártó vállalat teljes körű, vállalati szintű IT-infrastruktúrájának megtervezése és kiépítése, amely megbízható, biztonságos és skálázható módon támogatja a gyártási, adminisztratív és üzleti folyamatokat. A rendszer magában foglalja a strukturált belső hálózat kialakítását, a logikailag elkülönített hálózati szegmensek (pl. gyártás, irodai környezet, menedzsment, vendéghálózat) létrehozását, valamint a központi szerverarchitektúra implementálását. A cél egy olyan integrált környezet létrehozása, amely egységes felhasználókezelést, központi hitelesítést, fájl- és alkalmazásszolgáltatásokat, valamint biztonságos távoli elérést biztosít.

A szerveroldali infrastruktúra virtualizált környezetre épül, amely lehetővé teszi több logikai szerver futtatását egy fizikai hardveren, ezzel optimalizálva az erőforrás- kihasználtságot és növelve a rendelkezésre állást. A rendszer tartalmaz címtárszolgáltatást, fájlszervert, web- és adatbázisszervert, valamint mentési és naplózási megoldásokat. A kialakítás során kiemelt szempont az adatbiztonság, a jogosultságkezelés, a redundancia és az üzletmenet-folytonosság biztosítása, beleértve a rendszeres biztonsági mentéseket és a hibatűrő konfigurációkat.

A projekt eredményeként egy stabil, központilag menedzselhető és jövőben bővíthető informatikai infrastruktúra jön létre, amely hosszú távon támogatja a Migazzi működését, csökkenti az üzemeltetési kockázatokat, és biztosítja a vállalati adatok integritását, rendelkezésre állását és bizalmasságát.

Telephelyek:

Iroda telephely:

Ezen telephely lényege a cég könyvelésének, adminisztratív feladatainak ellátása, HR/PR, kommunikáció, és ehhez kapcsolódó ügyek intézése. A hálózatban kizárólag PC-k működnek végpontként. A struktúrát három switchre építettük, amelyek port-channel kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz, így biztosítva a nagyobb sávszélességet és a redundanciát a belső kommunikáció során. A központi forgalomirányítást egy fő router látja el, amely kezeli az internetkapcsolatot, az alhálózatok közötti forgalmat és az alapvető hálózatbiztonsági funkciókat.

Gyárüzem telephely:

Itt történik az összes jelentős feladat az alkatrészek elkészítésétől egészen a dobozba csomagolásig. Itt látják el az összerakás, minőség-ellenőrzés, szervizelés, csomagolás, logisztika, szállításra előkészítés, és ezen feladatokhoz kötődő lépéseket. A vezeték nélküli hálózat lehetővé teszi a logisztikai folyamatok egyszerűsítését, illetve mobilissá teszi a munkakörnyezetet. A tűzfal mögötti szerverhez kizárólag az admin hálózatban lévő alkalmazottak érik el, és ezáltal felügyelik a dolgozói folyamatokat.

Szaküzlet telephely:

A legegyszerűbb, de egyben megbízható rendszerrel ellátott szaküzlet látja el az értékesítési feladatokat. A butikban emellett fogadásra kerülnek a szervízre beadott termékek, amiket majd később visszaküldenek a gyárüzembe.

OceanData szerverszolgáltató:

A legfontosabb elem a cég működésében ez a szerverpark. A cég pénzügyi adatai, a termékek, gyártási folyamatok, szabadalmaztatott technológiák, költségvetések, és minden olyan információ, ami kifejezett védelmet igényel, itt kerül tárolásra. Továbbá fájl-, webszerver, és adatbázis szolgáltatások biztosítunk a dolgozók, és ügyfelek számára.

ISP internetszolgáltató:

Akkor beszélhetünk igazán redundáns hálózatról, ha az ehhez szükséges feltételek az internetszolgáltató részéről is megvalósulnak. Ezért a cégünk egy meg nem nevezett internetszolgáltató cégtől egy kétvonalas, full-mesh hálózatot bérel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a telephelyeket 2 külön fizikai link köti össze a többi telephellyel. A belső hálózaton belül pedig minden router tud kommunikálni mindegyikkel, ettől lesz full-mesh hálózat.

Hálózati szolgáltatások:

Ezen részben bemutatjuk, milyen hálózati szolgáltatásokat, protokollokat alkalmaztunk, az elvárásoknak megfelelően.

ACL (Access Control List):

Az Access Control List (ACL), magyarul hozzáférés-vezérlési lista vagy jogosultsági lista, egy sokoldalú eszköz, amit biztonsági, és forgalomirányítási feladatokra alkalmaznak. Meghatározza, hogy egy adott felhasználó, folyamat vagy eszköz milyen műveleteket (olvasás, írás, futtatás) végezhet el egy erőforrással. Az ACL-eket minden PAT-ot tartalmazó routeren (IrodaRouter, BoltRouter FactoryRouter), illetve a tűzfalon használtuk különböző célokra. Alapjában forgalomszűrésre használtuk: bizonyos címek, tartományok engedélyezése, tiltása, protokollra szűrés. Ezek az access listák a PAT fordítást (erről később bővebben) teszik lehetővé. Ha ebből a subnetből érkezik ICMP packet, akkor a router tovább küldi. Ha eltér a forrás hálózatcíme, akkor eldobja.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) hálózati címek, átjárók és DNS szerverek automatikus kisosztását teszi lehetővé, ezzel jelentős időt spórolva, és emberi hibalehetőséget kiiktatva. Ezt a protokollt 3 telephelyen is alkalmaztuk, routereken és szervereken is.

DHCP Snooping:

Az előzővel kéz-a-kézben járó biztonsági protokoll megakadályozza, hogy illetéktelenek hamis DHCP konfigurációt adjanak ki, ezzel olyan támadásokat megakadályozva, mint Man-in-the-middle (azaz beékelődéses), és DHCP Starving támadásokat.

GRE Tunnel:

A GRE (Generic Routeing Encapsulation) tökéletes megoldás a VPN kapcsolatok felállítására, és a forgalom biztonságos és gyors mozgatására. Ezek egy logikai point-to-point kapcsolatot hoznak létre, az adatcsomagot egy másik csomagba berakva, ezzel elkerülve, hogy a köztes forgalomirányítók megnézzék vagy módosítsák a tartalmát. Ezt a telephelyek routerei között mind alkalmaztuk (OR1, OR2, FactoryRouter, IrodaRouter).

HSRP (Hot Standby Routing Protocol):

A Hot Standby Routing Protocol a redundáns alapátjáró kezelést teszi lehetővé. Ilyenkor két azonos hálózatban lévő router egy közös logikai kapcsolatot teremtenek, és egymást állapotát észlelve továbbítják a forgalmat. A forgalom iránya változik, ha valamelyik fizikai link lekapcsol, vagy meghibásodik. Ezt az OR1 és OR2 routeren alkalmaztuk.

Network Address Translation, Port Address Translation:

A NAT és a PAT hasonló célt szolgálnak, viszont máshogy érik el. Network Address Translationnál egy belső címet teszünk elérhetővé az internet, azaz hálózaton kívül lévő eszközök számára. A Port Address Translation Esetében a belső hálózat kimenő csomagjait a router külső portjához fűzzük, majd válasz esetén lefordítjuk, és megfelelő helyre küldjük vissza, szintén portok alapján. A NAT-ot minden internetről elérhető szerverhez, a PAT-ot pedig minden telephelyhez kötődő routeren konfiguráltuk Itt szükség lesz a fentebb említett access listákra, mert megmondják, mely belső IP tartományok fordíthatók le, és osztozhatnak egy külső címen.

INNENTŐL ANGOLUL!

EIGRP:

The EIGRP, also known as Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, is a proprietary protocol developed by Cisco. We found this to be the most optimal solution for simulating the Internet Service Provider network, due to it’s low convergence time and scalability. Applying this onto the routers ISP1-8, we ensure that all routers have up-to-date information on the network topology and provide consistent platform for the network traffic.

Spanning-Tree and EtherChannel

This protocol is crucial for ensuring redundancy in Layer 2 communications. Applying this protocol automatically shuts down a pair of physical links, preventing the 3 interconnected switches to cause a broadcast strom, and helps avoiding a catastrophic network failure. Combining this with the EtherChannel protocol, which combines 2 phisycal links into 1 logical link, gives us double the redundancy, and double the transfer speed. We applied these practices inside the Office network.

SSH:

Essential for managing network devices through a secure channel. SSH prevents Man-in-the-middle attacks from occouring, due to it’s public key cryptography. On routers, this can be used on existing ports. On switches, there are virtual interfaces that can be used for SSH connection.

Switchport Security protocols:

This section introduces a series of baseline endpoint protection protocols, that prevent rouge end users from connecting to the network. The configured policies ont he switch are the following: There can only be a specific amount of studied MAC-address per port, and violating this rule will cause that given port to be shut down.

ASA Hardware Firewall:

In the factory, the traffic towards the central server is monitorted by a firewall. The firewall only allows a handful of manually picked hosts to access the server, and only alllows encrypted protocols to be used during communication. This is achieved by detecting certain IP protocols, and blocking their port number.

Windows szerverszolgáltatások

Active Directory szerepe:

Az Active Directory-t használjuk, mint központi hitelesítő rendszer. Ez biztosít nekünk felhasználókezelést, csoport alapú jogosultság kezelést, erőforrás hozzáférés szabályozást.

Domain struktúra:

Az egydomaines környezet: corp.migazzi.com. Részleg alapú OU struktúrát alapítottunk ki, ez biztosítja, hogy a GPO-kat tudjuk a megfelelő szinteken alkalmazni. 3 fő OU található, és alattuk a különböző céges szervezeti egységek. Emelett van egy külön service accounts tároló is.

Jelszóházirend:

Van egy domain szintű jelszóházirend, ami kötelező jelszócserét kér első bejelentkezéskor. 90 napos lejárata van egy jelszónak, illetve az első 5 jelszót megjegyzi, hogy ne lehessen ugyanazt a 2 jelszót cserélgetni. A megadott jelszónak meg kell felelnie egy bizonyos jelszó-komplexitási előírásnak. Ebben az esetben: Minimum 8 karakter, és tartalmazzon kell: kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktert is.

Csoportalapú jogosultságkezelés:

Jogosultságokat nem személyes, hanem csoport alapon osszuk ki. Ezek Security Groupok, amelyeknek tagjai bizonyos felhasználók. A képen lévő példa egy megosztott mappa írási, olvasási jogosultságai kezeli.

Domain Controller architektúra

Fontos nekünk a rendszer redundanciája, ezért 2 domain kontrollert csatoltunk a tartományhoz, mindkettő folyamatosan aktív, és nem failoverben működnek. Ez egy bent terheléses elosztást is tud biztosítani. Mindkettő egyben AD integrált DNS szerver is. Ez azért fontos, mert DNS nélkül nincs AD. Replikáció is működik, tehát ha az egyiken változás történik, akkor a másik is végrehajtódik.

DNS szerepe és redundancia

Mint előbb említettük, ez az AD működés alapja, vannak forward és reverse keresési zónáink: IP címhez keresünk hostnevet, vagy hostnévhez keresünk IP címet. A képen egy forward keresési zónát láthatunk.

GPO szerepe

Ezeket meghajtó csatolására, vállalati arculatra, és szoftvertelepítésre használtuk, de ezen kívül még rengeteg másra képesek.

Közös meghajtó

A képen látható példa minden dolgozó számára felcsatolódik, S: néven (shared). Ebben céges dokumentációk, szabályzatok találhatók, amik minden alkalmazottra érvényesek.

Részlegmeghajtók

Csak a megfelelő security groupnak a tagjainak van hozzáférése, illetve üzleti indokkal más szervezetek is kaphatnak hozzá olvasási jogot. Ezzel megvalósul a legkisebb jogosultság elve. *Képen lévő példát szemléltetjük*

Domain háttérkép

Van egy egységes domain háttérképünk, ami 2 funkciót tölt be: Egységes vállalti arculatot ad, és egyben biztonsági funkciót ad, ezzel kiszűrhetők az illetéktelen felhasználók. Van egy alap háttérkép, ami minden domainba tartozó gépnek van, illetve egy exklúzív háttér a management-nek.

IT részleg GPO:

Annyiban eltér a többitől, hogy telepítést alkalmaztunk a PuTTY és WinSCP programokra. Ezek lényegében előre jóvá hagyott csomagok kézzel indított telepítése. Ezt azért kell így csinálni, mert ők tagjai a tartományi adminisztrátorok csoportnak, ezért nekik semmi nem telepíthető fel automatikusan.

MSSQL Always on High Availability

Mivel üzleti szempontból kritikus adatbázisokat működtetünk, ezért nem engedhető meg semmilyen adatvesztés, vagy üzemből való kiesés. Ezeknek 0-24-ben működnie kell.

Architektúrája:

2db SQL node van. Az „Always on High Availability” a Windows Server Failover Clusterre alapuló speciális rendszer. Létre kell hozni egy Availability Group-ot, ebbe tartozik bele a 2 node, és van egy Listenerje és egy File Share Witness-e.

Működés

Szinkron replikáción alapul, a képen is lehet látni a primary és secondary groupban lévő SQLAG elemeket, amik failover esetén megfordulnak. A replikáció szerint, ha az egyik adatbázisban változás van, akkor a másikban is átíródik. A failover lehet automatikus vagy kézzel indított is. A Listener IP az availability groupnak az IP címe. Ez egy virtuális IP, aminek a segítségével mindkettő szervert tudjuk használni, és a csoportkezelő tudja, hogy melyik node-al kell kommunikálni.

File Share Witness és Quorum

Egy clusternek bizonyos mennyiségű szavazatra van szüksége, hogy működjön, másképpen leáll. Ebben az esetben ez 2. Ha egy node megáll, akkor nem teljesül a Quorum, nincs meg 2 szavazat, és a cluster megáll. A file share witness feladata, hogy hozza a szükséges szavazatot, mert ő meg tudja állapítani, hogy melyik node működik és melyik nem. Tehát ő csak megfigyel. Ez elkerüli a split-brain állapotot, amiben mindkettő node azt hiszi, hogy ő az aktív.

Group Managed Service Account (gMSA)

2 db-ot használunk, egyez az SQL Engine-nek, másikat az SQL Agent-nek. Mivel jobb gMSA-t használni, mint sima user accountokat, azért, mert ők automatikusan kezelik a saját jelszavukat az AD feltételei szerint. Egyszerre több node is tudja használni ugyanazt a gMSA-t, és ez által cluster kompatibilis lesz.

TÖBBIT MEGBÖNGÉSZNI